Задание для обучающихся детского объединения «Мастерская «Аппликация из бересты»

Дата: 06.05.2020 года

Время по расписанию:  среда 1 группа 12.30.- 13.00.; 13.10.–13.40.;

2 группа 13.50 –14.20.; 14.30 –15.00.;

3 группа  15.10.-15.40.; 15.50.-16.20.

| Тема занятия: | Разметка деталей на бересте, вырезание. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Содержание занятия: | Теория: 1. Виды и способы разметки. 2. Правила ТБ при работе с колющими и режущими инструментами |  |  |  |
|  | Практика: Ответить на вопросы |  |  |  |
|  | Интернет ресурсы: Посмотреть дополнительную информацию можно здесь: |  |  |  |
|  | Разметка - это нанесение на бумагу или бересту с помощью карандаша, шила, линейки, шаблонов, или на глаз всех рабочих и вспомогательных линий, рисунка. |  |  |  |
|  | При выполнении разметки необходимо соблюдать следующие требования: |  | Разметку по шаблону и выполняют следующим образом: |  |
|  | - все виды разметки выполняются с учетом экономии материалов; - разметка осуществляется на лицевой стороне бересты с учётом размера и направления чечевицы; - разметку крупных деталей удобнее выполнять стоя |  | - шаблон придерживают так, чтобы он был прижат к материалу в нескольких точках; - разметку начинают от верхней точки в низ, с начала по левому краю шаблона, а затем от верхней точки в низ по правому краю шаблона, линия разметки должна быть хорошо видна работающему; - придерживать линейку при разметке необходимо в нескольких точках, так, что бы линия разметки проходила с верху (над линейкой) или со стороны рабочей руки |  |
|  | При вырезании деталей из бересты ножницами, необходимо соблюдать следующие правила: |  |  |  |
|  | - при резании по прямой линии надо смотреть на концы ножниц и направлять их вдоль намеченной линии | - при резании по внешнему криволинейному контуру ножницы передвигают против часовой стрелки, надо смотреть на место резания, поворачивая не ножницы, а заготовку |  | - по внутреннему контуру режут по часовой стрелке; большие листы бересты удобнее разрезать резцом |

| Практическая работа |  |
| --- | --- |
| Ответь на вопросы: 1) Какие виды разметки используют при работе с берестой? а) - по шаблону; б) - сгибание; в) - сжимание; г) - на глаз; д) - с помощью копировальной бумаги; е)– с помощью кальки. 2) Выбери инструменты необходимые для выполнения разметки при работе с берестой: а) – ножницы; б) - игла; в) –линейка; г) – пилка; д) – карандаш; е) – шило; ж) – стамеска; з) – давилка. | Ответы: Какие виды разметки используют при работе с берестой? а) - б) - в) - г) - д) – е) 2) Выбери инструменты необходимые для выполнения разметки при работе с берестой: а) б) в) г) д) е) ж) з) |